MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE ALTERAÇÃO

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2011

Síntese do objeto: AQUISIÇÃO DE KITS PARA PARQUES INFANTIS A SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

1 - Comunicamos aos proponentes participantes desta Licitação que o Item 3 sofreu alteração em sua descrição passando a ter a seguinte redação:

| Item | Descrição do Produto | Quantidade | Unidade | Preço Máximo | Preço Máximo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | PARQUE INFANTIL COLORIDO estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica, O parque infantil deverá conter todos os elementos descritos a seguir, devidamente interligados. 1.1 Estrutura com cobertura: 07 (sete) unidades (Torres) - Estrutura com 4 pilares de madeira plástica medindo 12x12 cm e parede de 20mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor de madeira itaúba, contendo no nível 1,40m um patamar de 1,0 x 1,0m em ripas de itaúba, sem espaçamento entre elas, com 7cm de largura por 3cm de espessura pintado com osmocolor e no nível 2,70m uma cobertura em fibra de vidro de 1,20x1,20x0,50cm, fixada na estrutura, nas cores primárias. No patamar deverão ser instalados guarda corpos de ferro galvanizado Ø1" com aplicação de esmalte sintético na cor amarelo. 1.2 Passarela móvel: 01 (uma) unidade - Passarela fixa com3,0m de comprimento por 0,95cm de largura, piso com ripas de madeira itaúba 7,0cm de largura por 3,0cm de espessura, fixados sobre estrutura metálica galvanizada. Pega-mão em madeira itaúba11,0x3,0cm por 3,0m de comprimento. A cada 5 ripas do piso deverá haver uma corrente de aço ligando um sarrafo de 4x4cm de madeira itaúba com o pega-mão.Como guarda-corpo serão usadas 4 linhas de corda trançada de polipropileno com diâmetro mínimo de 2,0cm. O piso deverá receber pintura osmocolor. o pega-mão pintura acrílica e a estrutura metálica pintura esmalte. 1.3 Passarela curvada positiva: 01 (uma) unidade - Passarela fixa com 1,95m de comprimento por 0,95cm de largura, piso com ripas de madeira itaúba 7,0cm de largura por 3,0cm de espessura, fixados sobre estrutura metálica galvanizada em curva. Guarda corpo metálico com 1,0m de altura, com ferros redondos distanciados a cada 11,0cm, aplicação de fundo anti-ferruginoso e pintura esmalte. O piso deverá receber pintura osmocolor. 1.4 Passarela curvada negativa: 01 (uma) unidade - Passarela fixa com 1,95m de comprimento por 0,95cm de largura, piso com ripas de madeira itaúba 7,0cm de largura por 3,0cm de espessura, fixados sobre estrutura metálica galvanizada em curva. Guarda corpo metálico com 1,0m de altura, com ferros redondos distanciados a cada 11,0cm, aplicação de fundo anti-ferruginoso e pintura esmalte. O piso deverá receber pintura osmocolor. 1.5 Escada: 01 (uma) unidade - Estrutura em ferro galvanizado, contendo duas vigas de 7,0x3,0cm por 2,0m de comprimento, pintadas com esmalte sintético na cor vermelho e fixadas na estrutura com cobertura. Degraus de madeira itaúba com 11,0cm de largura, 75cm de comprimento e 3cm de espessura, pintados com osmocolor, totalizando 7 pisadas. Corrimão em tubo de ferro galvanizado de Ø1", com 50,0cm de altura por 2,0m de comprimento, contendo uma linha superior e uma linha intermediária, com aplicação de pintura esmalte 1.6 Malha de Cordas: 02 (duas) unidades - Estrutura em quadro de madeira itaúba medindo 2,20m de comprimento por 0,92m de largura em ripas de 7,0cm de largura por 3,0cm de espessura, pintada com tinta acrílica na cor vermelho. Contendo dentro deste quadro uma malha de corda trançada de polipropileno com diâmetro mínimo de 1,5cm, formando quadros de 15,0x15,0cm e nós vértices dos quadros um nó. 1.7 Escorregador Curvo: 01 (uma) unidade - Escorregador em fibra de vidro, formando uma curva de 180º, medindo 3,0m de comprimento por 0,42m de largura, fixado na estrutura com cobertura, na cor vermelho. 1.8 Descida de bombeiro 01 (uma) unidade - Tubo de ferro galvanizado de 1 ¼" medindo 2,70m de comprimento, fixado no chão e na estrutura com cobertura. Escada de apoio com 06 ripas em madeira itaúba 7cm x 3,0cm pintadas com tinta acrílica nas cores azul, amarelo, verde e vermelho, fixadas na estrutura com cobertura. 1.9 Rampa de acesso com 04 pranchas. 01 (uma) unidade - Rampa com 0,95m de largura por 2,0m de comprimento, contendo base em 4 pranchas de madeira de itaúba pintadas na cor verde, 8 apoios de madeira e 7 apoios em tubo de galvanizado. 01 corda trançada de polipropileno com diâmetro mínimo de 2,0cm com 3,0m de comprimento 2.0 Escorregador Reto: 02 (duas) unidades - Escorregador em fibra de vidro, reto, medindo 2,50m de comprimento por 0,42m de largura, fixado na estrutura com cobertura, na cor verde. 2.1 Tobogã. 01 (duas) unidades - Tobogã em plástico rotomoldado, com 3.0metros de comprimento x 80cm de diâmetro 2.2 Rampa com apoios e corda de nó 01 (uma) unidade - Rampa com 0,95m de largura por 2,0m de comprimento, contendo base em 4 pranchas de madeira de itaúba pintadas na cor verde, 8 apoios de madeira e 7 apoios em tubo de ferro galvanizado. 01 corda trançada de polipropileno com diâmetro mínimo de 2,0cm com 3,0m de comprimento. 2.3 Túnel. 02 (duas) unidades - tubos horizontais em plástico rotomoldado, medindo 2.00 metros de comprimento x 80 cm de abertura. 2.4 Balanço. 01 (um) conjunto balanço com 02 lugares em tábuas em itaúba, correntes medindo 1,52 metros de comprimento tábuas medindo 45 cm de comprimento x 25 cm de largura e estrutura superior de cano de 1 1/4" 2.5 Passarela ripada. 01 (uma) unidade - Passarela ripada de 3mt comp. X 94cm larg., c/ base de itaúba e laterais fechadas c/ ripas coloridas. 240 m² (duzentos e quarenta metros quadrados) de Grama sintética com as seguintes Características: - Composição da Fibra: 100% POLIETILENO, estabilização a ação dos raios UV. - Peso da GRAMA ACABADA: 2,140 Kg/m². - Espessura: 12 mm - específica para play-ground. - Revestimento da base: Látex , PU e proteção antifúngica e antibactericida. - Pontos por m²: 75.000, com distância entre carreiras de 5 mm. - Cor: Verde Escuro. - Método de fabricação do fio: Monofilamento. - Estrutura da Base: Manta tramada na cor preta sendo 100% polipropileno, com ação UV. - Garantia: mínimo de 01 (um) ano para defeitos de fabricação e 06 (seis) meses para defeitos de instalação. Proteção anti-chama. Parque instalado, inclusive com a colocação da grama sintética, com garantia de 01 ano contra defeito de instalação e de fabricação. | 2 | UN | 35.460,00 | 70.920,00 |

4 - Permanecem inalteradas as demais condições.

Dois Vizinhos, 21 de Setembro de 2011.

#### João Maria Ferreira da Silva

#### Presidente da Comissão de Licitações