# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICOS

DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

Perímetro Urbano do Município de Dois Vizinhos - PR

Dois Vizinhos - PR, Agosto de 2017.

- CONVENÇÕES PRELIMINARES

Este memorial tem como objetivo estabelecer diretrizes e especificações técnicas para a instalação de conjuntos semafóricos de sinalização de transito no município. O objetivo desta intervenção é a reordenação do fluxo de veículos, pedestres e redução de acidentes de trânsito.

A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos e outros a serem executados, ficarão a cargo da Contratada, bem como a matrícula no INSS e outras taxas municipais. Contratada deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos), da mesma.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão desfeitos e executados de forma satisfatória, por conta exclusiva da Contratada.

A Contratada, ao apresentar o preço para estes serviços concordará que: está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações; prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas; não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e concorda com todos os requisitos e termos descritos. As Art´s. referentes aos serviços e execução serão devidamente recolhidas, antes do início da obra, bem como a matrícula no INSS (quando necessário).

- LOCAIS DE INSTALAÇÃO:

A - Cruzamento da Rua Dorvalino Tosi/Rua Pres. Washington Luiz X Rua Padre Anchieta

B - Cruzamento da Rua Castro Alves X Rua do Comércio

- REFERÊNCIAS NORMATIVAS:

As normas a seguir constituem prescrições para esta Norma. Como toda norma está sujeita a revisão, é de responsabilidade de o fornecedor usar as edições mais recentes da ABNT e ASTM vigentes, sendo também de sua responsabilidade buscar tal informação:

ABNT NBR 5426:1985 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos - procedimento.

ABNT NBR 7823:2001 - Chapas de alumínio e suas ligas propriedades mecânicas.

ABNT NBR 7995:2007 - Sinalização semafórica 􀂱 Grupo focal semafórico

ABNT NBR 15889:2010 - Sinalização semafórica 􀂱 Foco semafórico com base em diodos emissores de luz (LED). ABNT NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não 􀂱 revestido 􀂱 Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio.

ABNT NBR 10065:1987 - Elementos de fixação de aço inoxidável e aço resistente a corrosão 􀂱 procedimento. ABNT NBR 11003:1990 - Tintas- Determinação da aderência 􀂱 Métodos de ensaio

ASTM B26/B26/M:2003 -Standart specification for alumininum-alloy sand castings

ASTM B85:2003 - Standart specification for alumininum-alloy die castings

ASTM B108:2003 - Standart specification for alumininum-alloy permanent mold castings.

CIE – Commission internationale d’Eclairage, 1931.

CIE 15.2:1986 – Colorimetry, 2ª edição.

Munsell book of color.

- DEFINIÇÕES:

4.1 Anteparo: Painel opaco, justaposto ao grupo focal, destinado a destacá-lo através de contraste com a paisagem do entorno, visando melhorar sua visualização.

4.2 Caixa: Elemento estanque, dotado de uma portinhola, o qual acondiciona o conjunto óptico e acessório. A caixa, através de dispositivos específicos, deve permitir o acoplamento com outras unidades do mesmo modelo.

4.3 Cobre-foco: Elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na lente, conhecido também como pestana.

4.4 Conjunto óptico: É o conjunto obtido através do acoplamento de uma fonte de luz a uma lente, podendo ter ou não um refletor.

4.5 Conspicuidade: Probabilidade de um grupo focal ser percebido a uma distância, quando inserido no meio ambiente.

4.6 Dispositivo de fixação: Conjunto de elementos destinados a sustentação de um foco semafórico ou de um grupo focal em colunas, braços projetados, cordoalhas e outros.

4.7 Efeito fantasma solar: Falsa sinalização originada por reflexão da luz do sol no conjunto óptico.

4.8 Foco semafórico: Elemento modular, independente e intercambiável, que fornece informação através da indicação luminosa aos condutores de veículos e aos pedestres.

4.9 Fonte (de luz) primária: Superfície ou objeto que emite luz, produzida por uma conversão de energia.

4.10 Grupo focal: Conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semafóricos, com suas faces voltadas para o sentido de movimento.

4.11 Portinhola: Estrutura articulada que permite o acesso ao interior do foco semafórico.

4.12 Semáforo: Conjunto de dispositivos de controle de tráfego que, através de indicações luminosas, alterna o direito de passagem de movimentos veiculares ou de pedestres numa interseção de vias ou seção de via.

- REQUISITOS:

5.1 Cada grupo focal consiste em uma montagem de focos semafóricos, necessários para a indicação requerida. Os focos devem ser acoplados de maneira a providenciar integridade mecânica e proteção contra poeira e umidade no interior da caixa.

5.1.1 Os grupos focais devem suportar as condições ambientais conforme 4.14.

4.2 Todos os elementos do grupo focal devem levar em conta as condições ambientais e a dissipação própria as que estão submetidos, e não devem sofrer deterioração nem prejuízo de suas características.

5.3 Os grupos focais poderão ser construídos por 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) módulos independentes e intercambiáveis entre si. Na montagem dos focos, todos os módulos deverão estar rigidamente acoplados, de maneira a não permitir deslocamentos de uns em relação a outros, bem como não permitir a passagem de luz de um módulo a outro.

5.4 Foco semafórico

5.4.1 Cada foco semafórico com seu conjunto óptico deve ser capaz de operar satisfatoriamente tanto no eixo vertical como no horizontal.

5.4.2 Cada foco semafórico é constituído de: a) uma caixa; b) um conjunto óptico; c) um cobre-foco; d) uma mascará (opcional)

5.5 Caixa

5.5.1 A caixa de concepção modular de possuir dispositivo que permita a ligação da fiação externa, de modo a não comprometer sua hermeticidade. A caixa é constituída de portinhola e acessórios. A caixa, portinhola e cobre-foco deverão ser injetados em policarbonato virgem devendo atender as características indicadas abaixo:

a) Características física e química

- densidade .......................................................1,19 a 1,21 g/cm³

- Teor de carga e negro de fumo.......................±10%

- identificação do polímero ..............................constar apenas policarbonato.

b) características mecânicas

- limite de resistência a tração:

- limite elástico ....................................... > 55 MPa

- Tensão de ruptura.....................................> 40 Mpa

- Alongamento no limite elástico.................> 10%

- Alongamento na ruptura........................> 70%

- limite de resistência a flexão.................... > 80 MPa

- módulo de elasticidade a flexão............... > 2200 MPa

- resistência ao impacto – IZOD (3,2mm)... mínimo de 600 a 800 J/m

c) Características térmicas

HDT – deformação térmica...............................125 a 150ºC Falibilidade

tempo de queima .................................... < 1 minuto

extensão de queima ............................... < 25 mm

d) Envelhecimento artificial

Os corpos de prova, após exposição de 1000h, não deverão apresentar alteração visível a olho nu.

5.6. Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverão ser de aço inoxidável ou zincados à fogo (mín. 400 g/m²). A caixa, portinhola e cobre-foco deverão ser na cor preta que deverá manter-se inalterada mesmo em exposição solar (raios ultravioletas), ozona e/ou abrasão dos ventos.

Dimensões e formatos

As dimensões, formatos e demais características dos grupos focais e seus componentes deverão estar de acordo com os desenhos anexos

5.7 Fonte de luz

5.7.1 A fonte de luz deve utilizar potência da rede elétrica, utilizando lâmpadas leds (focos) compatíveis do refletor e emitir fluxo luminoso adequado ao desempenho preconizado. As lâmpadas a leds deverão ser instaladas com borrachas circulares de vedação sem emendas para o devido encaixe na caixa do semáforo. Todas as lâmpadas de led deverão atender a norma ABNT NR 15889:2010

5.8 Cobre foco

5.8.1 Devem existir cobre-focos individuais para cada foco semafórico, cobrindo ¾ superiores da sua circunferência, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, confeccionados em policarbonato, com espessura mínima de 1,5mm, com acabamento na cor preta fosca, firmemente fixado na portinhola.

5.9 Anteparo

5.9.1 Os anteparos (shadows) deverão ser confeccionados em liga de alumínio 1100 ou 1200, têmpera H-14 e espessura mínima de 1,5mm. Outras ligas podem ser utilizadas, desde que as propriedades mecânicas sejam iguais ou superiores, conforme NBR 7823.

5.9.2 Os anteparos devem encaixar nos semáforos com braços projetados e deverá ter tarja de 20mm em película refletiva branca de alta intensidade tipo III conforme NBR 14644 e devem receber tratamento e acabamento conforme 5.10.

5.9.3 Os anteparos devem ser fornecidos juntamente com os grupos focais na totalidade do lote adquirido.

5.10 Parte elétrica

5.10.1 Os conectores para lâmpadas a leds devem ser construídos em material resistente ao calor e projetados para proporcionar o correto posicionamento da lâmpada na sua posição de trabalho.

5.10.2 Cada conector deve ser ligado através de um par de fios com no mínimo 1,0mm² de seção, com isolação para 600V que suporte temperaturas de pelo menos 85°C, sendo o fio-fase encapado na cor do foco semafórico que ele alimenta e o fio neutro em cor diferente desta.

5.10.3 A fiação dentro da caixa do foco semafórico deve ter um comprimento suficiente que permita a abertura total da portinhola.

5.10.4 A barra de conexão deve ter capacidade de corrente igual ou superior a três vezes o valor nominal da corrente da lâmpada.

5.10.5 A fiação de cada foco semafórico deve ser conectada na barra de conexão na seguinte disposição: verde – amarelo – vermelho – neutro

5.10.6 Cada grupo focal deve possuir em um de seus focos semafóricos uma abertura para passagem do cabo de ligação, protegida por uma guarnição de vedação, que garanta, após a passagem do cabo através de um mecanismo de rosca, a perfeita estanqueidade do respectivo foco semafórico.

5.11 Acabamento externo

5.11.1 Os anteparos devem passar por um processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, de modo a garantir a perfeita aderência das tintas.

5.11.2 Após desengraxados, decapados e fosfotizados, devem receber acabamento externo na cor preta fosca patrão Munsell N 0,5 a 1,5 máximos, após a aplicação de “wash-primer” à base de cromato de zinco, que pode ser feita através de uma das opções a seguir:

a) 1ª opção: o acabamento externo, em tinta a pó, a base de resina híbrida epóxi-poliéster, por deposição eletrostática, com polimerização em estufa a 200ºC. A espessura mínima da película seca deve ser de 35 um.

b) 2ª opção: o acabamento externo com uma demão de “wash-primer” a base de cromato de zinco e duas demãos de tinta esmalte sintético à base de resina alquídica ou poliéster, de secagem rápida ao ar ou com secagem em estufa à temperatura de 140°C, a espessura mínima da película seca deve ser de 35 um.

5.12 Montagem

5.12.1 O grupo focal deve ser montado de tal modo que nenhuma luz de um foco semafórico passe para outro, garantindo que cada lente seja iluminada isoladamente.

5.12.2 Cada foco semafórico deve ser provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que permitam a montagem dos módulos. A abertura superior e inferior não usada para montagem deve ser provida de tampões em policarbonato.

5.12.3 Cada foco semafórico deve ser capaz de girar 360° sobre seu eixo e deve ser capaz de ser travado em intervalos de 5°. O intertravamento deve ser provido por recortes no topo superior e inferior da caixa e do suporte de fixação ao braço projetado ou coluna da sustentação do grupo focal.

5.13 Fixação do grupo focal

5.13.1 A fixação do grupo focal em braço projetado deve ser feita por um único suporte, fabricado em alumínio na mesma medida do braço projetado. .

5.13.2 As fixações devem receber tratamento e acabamento conforme 4.11.

5.13.3 A fixação do grupo focal em coluna seja feita em ambas as extremidades, por meio de suportes de policarbonato nas mesmas características das caixas, com parafusos de aço inoxidável apropriados.

5.13.4 Os suportes deverão contar com dispositivos para entrada dos cabos que permita manter a vedação do conjunto, se danificar a isolação dos mesmos.

5.13.5 Os suportes devem permitir o posicionamento do grupo focal em torno de um eixo vertical, após a fixação à coluna.

5.13.6 Os suportes deverão ser intercambiáveis com os utilizados atualmente, sem a necessidade de modificações. 4.13.7 O grupo focal fixado em coluna ou em braço projetado deve permitir pequenos deslocamentos em torno dos seus eixos para eventuais ajustes de direcionamento.

5.13.8 A fixação em braços projetados deve ser em suporte fixador basculante com diâmetro de 101,6mm para o grupo focal veicular tipo SEMCO, com parafusos, porcas e arruelas em aço inoxidável.

5.13.9 Para fixação de repetidores os suportes devem ter diâmetro de 114mm ou 101mm, sendo duas peça para cada grupo focal, sendo o material nas mesmas características das caixas dos focos.

5.13.10 Para fixação de grupos focais para pedestres, os suportes deverão ser fornecidos de maneira a suprir as necessidades de todo o lote fornecido, duas peças para cada grupo focal.

5.14 Condições ambientais

5.14.1 Os grupos focais devem suportar a exposição a intempéries, insolação direta e mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras degradações de qualidade.

ESPECIFICAÇÃO MÓDULOS FOCAIS À LED

A – Requisitos gerais:

Os módulos LED são compostos pelos seguintes elementos:

- Placa de circuito impresso com a disposição dos LEDs em circuitos;

- Fonte de alimentação/controladores (drivers);

- Componentes ópticos - Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, caixa de acondicionamento), etc).

A – 1 – Os módulos LED (Bolacha Led).

Módulo de iluminação para ser utilizado em substituição ao conjunto óptico (refletor + lente + lâmpadas) existente nos grupos focais semafóricos, o qual deverá vir acompanhado de lente.

A - 2 - Tecnologia dos diodos (Led´s). Os LEDs utilizam tecnologia AlInGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo e a tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde /veicular.

A – 3 – O encapsulamento do LED possui proteção UVA e é incolor, não tingido.

A – 4 – Proteção Mecânica. Possui proteção mecânica que não permita acesso ao circuito, a fim de se evitar curtos-circuitos choques elétricos e danificações por contacto.

O módulo a LED satisfaz plenamente as recomendações da norma NBR – 6146 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para ser classificada como IP55, ou seja, à prova de poeira, umidade e chuvas.

O módulo LED foi projetado de maneira a garantir seu adequado funcionamento nas mais diversas condições de meio ambiente externo, tais como chuva, ventos, isolação direta sobre os grupos focais e vibrações mecânicas.

A – 5 – Lentes

As lentes são incolores, confeccionadas em policarbonato não reciclado, com proteção UV, devendo suportar, sem danos, uma exposição solar direta por um período superior a cinco anos.

A superfície externa da lente é lisa e polida, para evitar o acúmulo de poeira.

A lente do módulo LED é um componente passível de substituição, e o processo de troca não envolve os demais componentes do módulo LED.

B – Características Elétricas

B – 1 - A alimentação dos módulos LED será nas tensões elétricas de 127 / 240 Vca, com tolerância de  10% e freqüência da rede de 60 Hz  5%. Serão adotadas como tensões nominais de referência padrão os valores de 127 VCA / 220 VCA.

B – 2 – Os módulos LED serão alimentados pelos módulos de potência dos controladores de tráfego, através de chaveamento eletrônico (Triacs).

B – 3 – A potência nominal dos Módulos LED, deverá ser igual ou inferior a 15W para o módulo LED veicular de 200mm e 10W para o módulo LED de pedestre.

B – 4 - O fator de potência dos módulos LED (veicular e pedestre), não deverá ser inferior a 0,92 nas condições operacionais de temperatura de 25º C e tensões elétricas de 127 VCA.

B – 5 – Os módulos LED deverá possuir proteção contra transientes, surtos de tensão na alimentação e outras interferências elétricas.

B – 6 – Os módulos LED deverá operar normalmente em condições de:

- Temperatura ambiente de -10º C a 40º C;

- Temperatura interna do grupo focal de até 80º C;

- umidade relativa de até 90%.

C – Características fotoelétricas

C – 1 – A mínima intensidade luminosa dos módulos LED veiculares, a ser mantida ao longo de pelo menos 5 (cinco) anos de operação, deverá atender aos valores definidos na tabela

1. C – 2 – A mínima intensidade luminosa dos módulos LED de pedestre, a ser mantida ao longo de pelo menos 05 (cinco) anos de operação, deverá atender aos valores definidos na tabela

2. Tabela 1 – Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Veicular).

Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Pedestre)

O Módulo a LED deverá apresentar uniformidade de luminância (Cd/m²) na distribuição da luz através da lente, sendo que a relação entre os valores máximo e mínimo de luminância não poderá exceder a proporção

10:1. Todos os LEDs de cada módulo LED deverão ter a mesma intensidade luminosa e ser do mesmo tipo e cromaticidade.

Cromaticidade:

Baseado no Diagrama de cromaticidade ITE2004 – 1931_ CIE (Commission Internationale d’ Eclairage), a cor da luz emitida pelos módulos LED deverão estar na região compreendida pelo contorno proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade (pontos A até D) apresentadas na tabela 3.

Tabela 3 – Cromaticidade

Métodos de ensaio: Amostragem para ensaio de recebimento

A quantidade de lâmpadas a ensaiar deve se de no mínimo 1% (um por cento) do número de peças que contém o lote, com um mínimo de uma amostra.

Ensaios de tipo:

Para assegurar a qualidade, as lâmpadas de LED devem ser submetidas aos seguintes ensaios: Burn-in / funcionamento As lâmpadas de LED devem se energizadas permanentemente (ciclo operacional de 100%), por um período mínimo de 24h, à temperatura de 60ºC.

Após o período de burn-in, deve ser atestado o funcionamento das lâmpadas nas condições operacionais de temperatura de 25ºC e faixas de tensão e freqüência especificadas em B (características elétricas).

Inspeção dimensional

Verificação das medidas dimensionais da lâmpada LED, conforme figuras dos Anexos A e B da ABNT 7995. Intensidade luminosa

Após o período de burn-in, e após o ensaio de resistência choque térmico, deve ser feita a verificação dos valores da intensidade luminosa, mínimas e máximas, conforme C (características fotoelética).

Fator de Potência

Após o período de burn-in, deve ser medido o fator de potencia das lâmpadas de LED.

Potencia total do circuito da lâmpada de LED

As medidas devem ser feitas nas condições operacionais de temperatura a 25º C Coordenadas de cromaticidade

Após o período de burn-in, deve ser verificado o comprimento de onda a cor dominante no espectro da luz emitida pela lâmpada de LED.

A medição deve ser realizada nas condições operacionais de temperatura a 25ºC e tensão nominal.

COLUNAS

COMPOSIÇÃO

Coluna simples e dupla para sustentação de semáforo ou para semáforo de pedestres.

1. COLUNA CILINDRICA

A coluna deverá ter formato cilíndrico, conforme medidas e especificações a seguir:

Coluna construída em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 4,25 mm, com altura total de 6,00 m ;

Diâmetro 114,00 mm, formando um desenvolvimento cilíndrico constante e uniforme;

Deverá dispor de tampão no topo;

A coluna será provida de aletas anti-giro, de 200 mm x 100 mm com espessura de 3/16", localizadas a 0,40 cm da base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180° graus uma da outra;

Deverá ser provida de furo de passagem à 1,10 m da base inferior com 300 mm de diâmetro;

Deverá ser provida de furo de passagem à 2,40 m da base inferior com 650 mm de diâmetro

A coluna depois de dobrada, soldada e furada, deverá ser galvanizada a fogo interna e externamente.

2. TRATAMENTO SUPERFICIAL:

Para proteção contra corrosão, as colunas deverão ser submetidas à galvanização à fogo, após as operações de dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma decomposição mínima de 350g de zinco por metro quadrado nas extremidades e 400g de zinco por metro quadrado nas demais áreas. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No ensaio de Preece, as peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões, sem apresentar sinais de depósito de cobre.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO

3.1 - Controlador de tráfego microprocessado de 02 a 08 fases

3.1.1 LÓGICA:

Microprocessado com placas em circuito impresso “plug-in” em fibra translúcida de alta qualidade, verniz de proteção PU (poliuretano), que é aplicado sobre a placa após sua fabricação para proteger todos os componentes contra umidade e poeira.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS:

Autônomo:        Tempos fixos

Atuado:              Atuado por botoeira ou laço detector

Coordenado:      Sincronizado a outros controladores Via Gps, Rádio ou a Cabo

Intermitente:      Flash (amarelo intermitente)

Segurança:         Detecção de verdes conflitantes e queima de lâmpadas

3.1.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Disjuntor: Para proteção geral Bifásico.

Gabinete: Aço 1010/20, pintura eletrostática a pó poliéster, abraçadeiras para fixação em coluna de aço, furação e proteção para passagem de cabos.

Manual: Pasta com manual de operações.

Concepção: Ser composto de CPU, FONTE, POTÊNCIA e RACK (placa back plane).

Saídas: Conector para ligação dos focos e fusível de proteção para cada canal de cor.

Seletor: Seletor manual para 127/220 V.

Tomada: Tomada com alimentação de até 10 A.

3.1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Acionamento/Saída: Estado sólido por meio de triac’s capacidade de suportar até no mínimo 1000 w, com proteção de fusível para cada canal de cor, o disparo é feito no ponto “0” da senóide para maior durabilidade de lâmpadas. Deve também estar apto a trabalhar com focos a led (full range) ou lâmpadas alógenas.

Botoeira ou Laço detector: Dispor de entrada para botoeira e laço detector.

Conflitos: Ao detectar qualquer conflito o aparelho entrará em modo piscante (amarelo intermitente) indicando onde se encontra o mesmo protegendo condutores e pedestres.

Curto circuito: Caso aconteça curto circuito fora das placas de potência o mesmo deverá identificar e entrar em amarelo intermitente.

Datas especiais: Entrada automática de domingos e feriados sendo este último passível de datas especiais como aniversário da cidade, padroeira e etc... Conforme programação desejada.

Entrada modo manual: Esta entrada será comandada por um agente externo, onde o mesmo terá controle do tráfego, inibindo desta forma o controlador. Após esta interferência o controlador deve arrumir novamente as condições pré-estabelecidas.

Erros: Registro de erros ocorridos, que devem ser visualizados no console de programação ou mesmo em um PC (computador pessoal).

Estágios/Planos: Mínimo de 16 planos e intermitente, com versatilidade para até no minimo 29 mudanças diárias. As programações poderão ser feitas por dias de semana, como seg, ter, quar, ..... Domingo, atendendo as necessidades do cruzamento.

Estabilização de tensão: O sistema deve entrar em amarelo intermitente caso ocorra variações de tensão e no retorno da normalidade voltar a funcionar normalmente sem intervenção manual.

Fase piscante: Poderá manter através de programação uma ou mais fases em alerta (amarelo intermitente), em horário pré-determinado ou tempo integral.

Fases: Cada Placa Potência deve ser responsável por no minimo 02 fases, que devem ser veicular ou pedestre, paralela ou independente através de programação.

Filtros: Dispor de filtro contra ruídos da rede elétrica, evitando sinais impuros que prejudiquem o correto funcionamento do sistema.

Freqüência: Ter Base de tempo para relógio através de crystal de alta precisão.

Indicação de defeito: Quando por algum motivo o sistema entrar em modo piscante, através do console ou por um PC (computador pessoal) deve ser indicado a causa e a localização do mesmo.

Inicialização: Mínimo de: 5 segundos amarelo intermitente, 5 segundos vermelho total e posteriormente seguir programação pré-estabelecida, para garantir a segurança do trânsito, chamando a atenção do condutor para o controle do cruzamento que esta entrando em operação.

Memória de programação: O sistema de memorização da programação não deve ser volátil e garantir a integridade do mesmo caso falte energia no sistema.

Monitorização: Dispor de led para monitorar o funcionamento dos focos, cpu, sincronismo (entrada e saída) botoeira, laço indutivo, planos e controle manual.

Pedestre Atuado: Mesmo estando em sincronismo, o sistema deve aceitar o pedestre atuado (comando por botoeira).

Pisca alerta para pedestre: O alerta piscante para entrar no vermelho do pedestre poderá ser a critério, no vermelho ou verde.

3.1.5 Programação:

Caso 1: Deverá ser feita por um console, local ou remota, com tela de cristal líquido, com interface de comunicação entre programador e controlador simples para fácil entendimento, pode-se armazenar programação de mais de um cruzamento, que poderá posteriormente ser enviada para o(s) mesmo(s).

Caso 2: Deverá também ser feita por computador através de software dedicado que acompanha o sistema. A conexão entre computador e controlador possui duas formas distintas:

A - Via cabo com módulo conversor entre computador e controlador USB/RS232

B - Via rádio (frequência de 2,4 Ghz) com módulo adaptador USB/Rádio para computador e módulo adaptador Rádio/RS232 para controlador. Para a comunicação via rádio usa-se o protocolo de comunicação 805.15.4 criptografado, e a distância entre o PC e o controlador de até 600 mts.

Criptografado: Normas prescritas num código ou cifra, um texto incompreensível para aqueles que desconhecem esse código.

Queima de lâmpadas: Na queima de lâmpada vermelha ou verde, ou qualquer outro defeito no sistema elétrico a partir da saída, deve se entrar todo o sistema em flash (amarelo intermitente) ou somente o foco em que se encontra o defeito. Esta opção deve ser definida por programação.

Relógio: A precisão do mesmo é de no mínimo 1 (um) e máximo 100.000 (cem mil)

Segurança da CPU: Possuir o Watch dog, que monitora todo o funcionamento da CPU e nível de tensão, que com qualquer anomalia, colocará o sistema em amarelo intermitente para salvaguardar a integridade do mesmo.

Sincronismo/Coordenado: Permitir comunicar com outros controladores, permitindo assim o sincronismo, podendo qualquer aparelho ser mestre ou escravo. Forma de  sincronização:

* Via GPS (global positioning system): Utilizar-se de sinais de satélite para a sincronização do sistema. A obtenção destes sinais deve ser feita através de triangulação de satélites o que torna totalmente confiável para a sincronização. O sistema deve fazer leituras constantes da programação do controlador levando em consideração flash noturno, mudanças de planos, datas específicas, domingos e feriados para garantir a eficiência do sincronismo, deve existir também a opção de se alterar à hora para horário de verão. A falha de um controlador no início ou meio não pode alterar a funcionalidade do restante do sincronismo.

Sincronismo por GPS e suas funções adicionais:

Principal função:  sincronizar os controladores  que estão instalados em um corredor para facilitar o deslocamento dos veículos, onde cruzamentos são abertos em sequência.

Sistemas isolados: não deverá existir qualquer comunicação física, deve ser totalmente virtual entre os controladores com sistema de sincronismo via GPS. Se um controlador entrar em pane, o sincronismo não deve ser afetado de nenhuma forma a não ser pelo aparelho inoperante;

Tempo real: funcionar em tempo real, ou seja, se auto-atualizar de acordo com as mudanças feitas na programação do controlador, como mudanças de plano, por exemplo, sem a necessidade de ação externa de um operador;

Defasagem: o tempo de defasagem entre um mestre e um escravo deve ser determinado pelo operador do sistema.

Atualização de hora: sempre manter a hora de todos os controladores igual e atualizada. Funcionar como um Backup de hora: caso o relógio do controlador perca a capacidade de armazenamento enquanto desligado, sempre que o mesmo for ligado deve ter  sua hora atualizada pelo GPS;

Chave de horário de verão: possuir uma chave mecânica que em ON (ligada) adiciona 1 hora no início de horário de verão, e em OFF (desligada) reduz uma hora ao término do horário de verão;

Controle de serial: oferecer o recurso de controle de serial caso mais de um hardware tenha de ser ligada a entrada DB9 do controlador (como console de programação ou um PC), ou seja, o sistema de sincronismo controla o acesso de ambos os sistemas a porta serial do controlador.

Ciclo: para uma maior estabilidade do sistema o ciclo dos controladores que estão em sincronismo NÃO devem ser inferior a 30s.

Ajuste de hora: o GPS pode ser usado para ajustar a hora na inicialização do sistema ou em caso de quedas de energia por longos períodos, sem a  intervenção de um operador, e sem a necessidade de estar em uma rede de sincronismo.

Tempo: Cada fase deverá ser programada com até no mínimo 255 segundos (em intervalos de 1 segundo).

O controlador deverá estar apto a ser programado futuramente por uma central, adicionando-se um GPRS, que usa a mesma entrada de comunicação (DB9) utilizada para programação via console.

- Recomposição dos Pisos:

O piso do passeio público, ou qualquer outro elemento que for eventualmente danificado ou retirado para a instalação dos semáforos deverão ser recompostos no mesmo padrão existente.

- Limpeza Final:

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, material não aproveitável e/ou de propriedade da contratada. O fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos de forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de todo e qualquer material estranho à mesma é de inteira responsabilidade da contratada.

- Informações complementares:

Todos os materiais e a sua aplicação ou instalação deverão obedecer às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outras, específicas para cada caso. Os detalhes e especificações que não constarem no projeto e memorial descritivo ou alguma alteração do projeto serão determinados ou alterados de acordo com Departamento de Gestão Urbana, mediante prévia consulta.

A empresa contratada deverá fornecer garantia mínima de 5 (cinco) anos dos serviços e produtos, e realizar as manutenções necessárias (inclusas reprogramações) para o perfeito funcionamento das instalações por igual período, sendo os custos por conta somente da contratada.

A ligação do ponto de energia elétrica, para alimentação dos conjuntos semafóricos serão de responsabilidade da contratada.

CROQUI DOS CRUZAMENTOS: